| 商 品 名 評 比 項 目 | PIEZOTOME | SURGYEONE | BONART | PIEZOSURGERY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造地/製造廠 | 法國/SATELEC | 義大利/Silfradent | 台灣/慶暐 | 義大利/MECTRON |
| 台灣總代理 | 法博 | 荷茂 | 百捷 | 商登 |
| 衛署許可字號 | 衛署醫器輸字 第017324號 | 衛署醫器輸字 第005257號 | 衛署醫器製字 第002407號 | 衛署醫器輸字 第014175號 |
| 超音波產生方式 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 |
| 手機數 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 切骨用機頭數 | 6 | 11 | 8 | 27 |
| 牙周治療用機頭數 | 13 | 4 | 11 | 6 |
| 根管治療用機頭數 | 24 | 1 | 5 | 5 |
| 補綴復形用機頭數 | 5 | 3 | 0 |  |
| 鼻竇增高開用機頭數 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| 拔牙用機頭數 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 總機頭數 | 64 | 23 | 27 | 39 |
| 維修保固期 | 一年 | 一年 | 一年 | 主機二年 |
| 功率 | 55VA | 1－50VA | 30VA註(1) | 70VA |
| 振盪頻率 | 28－36 KHZ | 23－35KHZ | 26~34KHZ | 24－29.5 KHZ |
| 軟管耗材費 | 新式軟管可高溫高壓消毒 $600 | 可使用一般台製軟管 | 0 | 0 |
| 高溫高壓滅菌盒 | 2 | 1 | 2 | Tip架x 2個 大消毒盒 x1個 |
| 連續使用十分鐘 是否過熱 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 建議售價 | $39,7500 | $350,000 | $198,000 | $450,000 |

註(1)：

一般牙醫師對於VA的認知常會認為等於W，也會以為VA越大則代表輸出功率越大。

因此以下特別說明。

(VA)伏安是“視在功率(虛功 + 有功)”單位，其值就是電壓與電流之積，(W)瓦是“有功功率”單位。在直流電路中或純電阻交流負載中，二者值相等。在交流電路中，二者一般不相等，W（瓦）＝VA（伏安）×cosφ，cosφ是功率因數，除了純電阻負載外，cosφ一般小於1的。

簡單的說，在直流電中，VA = W；但在交流電路中，VA 不等於 W。

就一般電器用品而言W（瓦）可以表示一項電器的出力大小，如冷氣機、電冰箱。

但超音波是一個產生頻率的機器，產生頻率的機器，除了功率以外，還講求「電路跟頻率」之間的匹配性。匹配的很好，很小的功率就可以達到最大的功效；匹配的不好，需要更的出力，才能產生同樣的效果。

以最小型超音波清洗機為例，有些用到50W 耗電功率，不代表它比35W超音波清洗機力量多出42﹪，而是表示他的耗電量比35W多42﹪。