居家抽痰法

當我們有痰時會不舒服，而您的家人因為沒有力氣將痰咳出，或意識不清，氣切口被痰阻塞，將無法順暢呼吸。因此我們需要幫他抽痰，使他能呼吸得更有效、更舒服。

抽痰的用物

抽痰機一台（抽吸瓶內裝少許清水）、抽痰管數條、抽痰用手套、清水罐一個。

抽痰步驟

1. 洗手（抽痰前後皆需要）。

2. 將病人安置於仰臥或合宜的姿勢。

3. 打開抽痰管之包裝（先不要抽出），將接頭接在抽痰機的橡皮管上。

4. 戴上手套將抽痰管取出，注意管子不要碰觸其他物品。

5. 打開機器開關（ 壓力調節在120∼150mmHg），將抽痰管輕柔放入氣切口、鼻

或口內。注意：此時不按壓壓力孔。

6. 戴手套的手指旋轉，一邊緩緩將抽痰管拉出，未戴手套的手控制抽痰管上的壓力孔，

使產生間歇抽吸壓力（一次不超過15秒）。

7. 如需再抽時，應間隔1∼2分鐘，並觀察病人反應，以防缺氧及黏膜損傷（必要時給

予氧氣使用）。

8. 抽吸完成後將抽痰管放入清水罐內，抽吸清水沖洗管路。

9. 將使用後之抽痰管丟棄。

注意事項

1. 抽吸中若病人發生劇烈咳嗽，應立刻抽出抽痰管（以免在呼吸時對抗抽痰管增加胸

腔內壓力，而妨礙心臟的循環）。

2. 氣切造口和插氣管內管的病人，抽吸過程均應採無菌技術。

3. 抽痰管經清水沖洗後，勿重覆使用；抽痰手套亦同。

4. 若病人有氣切造口，必須先抽吸氣切套管再抽鼻口，不可用抽鼻腔或口腔的抽痰

管來抽吸氣切，以避免交叉感染。抽吸順序：氣切口→鼻腔→口腔。

5. 抽痰管放入深度：氣切管約插入到底回抽1∼2公分，口鼻約插入10∼15公分。

6. 抽痰時間應在進餐30分鐘以前或餐後1小時以後，以防嘔吐。

7. 當抽痰機的抽吸瓶內溶液超過瓶容量的2/3時，就應倒入馬桶中沖掉，以免影響抽吸

效果。

8. 抽吸瓶每天以清水沖洗乾淨後再使用。

9. 隨時保持氣切、鼻及口腔之乾淨。

10.抽吸管之選擇，口徑以不超過氣切口徑及鼻口徑的2/3。

96.03. 修訂